Инструкция по применению

# Гидравлический передавливатель

d 160-250 мм

Допустимые диаметры:

160-250 mm SDR 11 и 17

Содержание.

Фото оборудования	3

Схематический рисунок	4

Артикулы	5

Описание	6

Инструкция по безопасности	8

Инструкция по применению 	9

8

18

12

13

14

15

16

17

10

6

7

9

3

1

4

5

2

11

| Product description | Product code | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1. Рукоятка | 02-31-710 | 1 |
| 2. Нижний упор | 02-31-711 | 1 |
| 3. Верхний упор | 02-31-712 | 1 |
| 4. Передавливающий упор | 02-31-713 | 1 |
| 5. Ограничительная планка SDR 17 | 02-31-714 | 2 |
| 6. Ограничительная планка SDR 11 | 02-31-715 | 2 |
| 7. Безопасные зажимные винты | 02-31-716 | 2 |
| 8. M20 Стопорные винты | 02-31-717 | 2 |
| 9. Контрольный клапан | 02-31-718 | 1 |
| 10. Насос нагнетания давления | 02-31-719 | 1 |
| 11. Запирающая втулка | 02-31-720 | 1 |
| 12. Рукоятки | 02-31-721 | 2 |
| 13. Домкрат гидравлический | 02-31-722 | 1 |
| 14. Возвратные пружины | 02-31-723 | 2 |
| 15. Рама | 02-31-724 | 2 |
| 16. Стопорные замки | 02-31-725 | 2 |
| 17. Направляющая 250mm | 02-31-726 | 2 |
| 18. Дополнительные ограничительные планки | 02-31-617 | 1 |

Описание.

Материал:	Сталь EN3A

Хромированный цилиндр

Диаметры:

160-250 SDR 11 и 17

(В x Ш x Г)	1100mm x 400mm x 240mm

Вес:                                            66 кг

Гидравлический домкрат	       25 Toнн

Ход:	270mm

Масло:	410cm

Тип:	Минеральное

Компания Caldervale Ltd оставляет за собой право изменять конструктивные и внешние элементы передавливателей.

Важно!

В данном руководстве изложена информация о передавливании труб при помощи гидравлического инструмента.

Это руководство является частью продукта, к которому она относится. И должно способствовать долговременной работе оборудования.

Основное описание.

Этот инструмент был разработан для ограничения потока в трубах диаметром от 160 до 250 мм (в зависимости от модели) SDR 11 и SDR 17.

Труба передавливается с помощью гидравлического домкрата и блокируется.

Для этого существуют ограничительные планки, используемые на разные диаметры и исключающие полного сжатия трубы.

### Первое использование!

Перед началом использования убедитесь, что в гидравлической системе отсутствует воздух .

Очистить систему

- Откройте спускной клапан, поворачивая против часовой стрелки. При помощи рукоятки прокачайте насос несколько раз.

Закройте спускной клапан. Устройство готово к работе.

Перед применением

Важно убедиться в том, что все детали находятся в исправном состоянии. Правильность установки ограничительных планок должна проверяться перед каждой операцией. Неправильная установка ограничительных планок может привести к пережатию или же недостаточному сдавливанию трубы, что в свою очередь может служить причиной повреждения трубы или протечки.

Безопасность

- Прочитайте Первое использование перед первой операцией.

- Крайне важно принять меры для того, чтобы во время передавливания инструмент не был подвергнут перемещениям.

- Домкрат оснащен автоматическим клапаном максимального давления. Исключено  всякого рода вмешательство.

- Вес инструмента 66 кг. Просим Вас проявлять осторожность.

- Во избежание повреждений при транспортировке нижние упоры должны быть заблокированы.

- Персонал должен быть оснащен необходимыми средствами защиты (очки, головные уборы, перчатки).

- В некоторых случаях рекомендуем использовать несколько передавливателей для достижения полного перекрытия трубы.

Использование.

Настройка

- Открутите стопорные винты.

- Сбросьте давление регулировочным винтом. При помощи возвратных пружин отведите  домкрат в верхнюю часть рамы.

- При помощи фиксаторов удалите нижние упоры из рамной петли и установите устройство на трубу, после чего вставьте нижнюю упор обратно.

- Установите ограничительные планки в соответствии с необходимым диаметром. Планка с указанием диаметра на ограничителях должна быть обращена вниз параллельно нижнему упору.

- Передавливание происходит путем сведения домкрата и нижнего упора.

- Закройте по часовой стрелке винт регулировки давления на насосе.

- Установите рукоятку в насос и создайте давление.

- Продолжайте до тех пор, пока труба не будет передавлена, а ограничительные планки не коснуться нижнего упора.

- Закрутить стопорные винты, что позволит избежать потери давления в случае утечки масла.

После передавливания.

После пережатия трубы удалить устройство следующим образом.

- Ослабить стопорные винты.

- Аккуратно спускать давление при помощи регулировочного винта против часовой стрелки. Возможно, это необходимо при предотвращении чрезмерного изменения давления в трубе.

- Отвести домкрат до упора в верхнюю часть рамы, извлечь нижний упор и освободить от трубы.

Транспортировка и хранение

- Закройте регулировочный винт по часовой стрелке. Установите рукоятку и создайте давление.

- Продолжайте до того момента, когда ограничительные планки не соприкоснутся нижнего упора. Затянуть стопорные винты.

- Откройте регулировочный винт для снятия давления.

Хранение

Важно: При нечастом использовании –

1. Хранить инструмент в вертикальном положении.

2. Регулировочный винт в открытом положении.

##### Уход

Домкрат

Периодически смазывать все необходимые детали.

Важно: Чрезмерное количество масла приводит к срабатыванию автоматического клапана.

Инструмент

Периодически проверять стопорные винты.

Информация о Гарантии.

Гарантия на передавливатели диаметром от 63 до 180 составляет 6 месяцев.

Гарантия распространяется в случаях правильного использования оборудования и соблюдения всех инструкций:

Гарантия не распространяется при:

Ненадлежащем обслуживании;

Физических повреждениях;

Несанкционированном изменении или любом неправильном использовании оборудования;

Нарушении инструкции по эксплуатации;

Компания Caldervale Technology Ltd не дает никаких других гарантий любого рода, будь то явных или подразумеваемых, в отношении ее продукции.

Пожалуйста заполните нижеприведенную форму, которая является свидетельством Вашего приобретения в случае возникновения гарантийного случая

Дата приобретения

Покупатель

Продавец

Serial number