Инструкция по применению

# Механический

# передавливатель

Допустимые диаметры:

20 25 32 40 50 63 SDR 11

Содержание.

Описание	3

Правила безопасности	4

Использование	5

Гарантия	6

Описание.

Материал:	              Сталь EN3A

Ограничительные планки:	        Сталь

Диаметры:

d 20 25 32 40 50 63 SDR 11

(В x Ш x Г)	275mm x 300mm x 60mm

Вес:                               4,5 кг

Важно!

В данном руководстве изложена информация о передавливании труб при помощи механического инструмента.

Это руководство является частью продукта, к которому она относится. И должно способствовать долговременной работе оборудования.

Основное описание.

Этот инструмент был разработан для ограничения потока в трубах диаметром от 20 до 63 мм SDR 11.

Труба передавливается с помощью подачи механическим способом верхнего упора до блокировки.

Для этого существуют ограничительные планки, используемые на разные диаметры и исключающие полного сжатия трубы.

Перед применением

Важно убедиться в том, что все детали находятся в исправном состоянии. Правильность установки ограничительных планок должна проверяться перед каждой операцией. Неправильная установка ограничительных планок может привести к пережатию или же недостаточному сдавливанию трубы, что в свою очередь может служить причиной повреждения трубы или протечки.

Безопасность

- Крайне важно принять меры для того, чтобы во время передавливания инструмент не был подвергнут перемещениям.

- Персонал должен быть оснащен необходимыми средствами защиты (очки, головные уборы, перчатки).

- В некоторых случаях рекомендуем использовать несколько передавливателей для достижения полного и адекватного пережатия трубы (рис.1)

Использование.

- Проверьте диаметр трубы и SDR коэффициент.

Установите ограничительные планки в соответствии с необходимым диаметром. Планка с указанием диаметра на ограничителях должна быть обращена вниз параллельно нижнему упору.

- Установите трубу между верхним и нижним упорами.

- Путем вращения рукоятки соедините две зажимные рамы между собой до соприкосновения ограничительной планки нижнего упора (рис.2).

Исключено дальнейшее затягивание после соприкосновения ограничительной планки и нижнего упора!

- После ремонта ослабить рукоятку до полного освобождения трубы.

Хранение

1. Хранить инструмент в вертикальном положении.

##### Уход

Периодически смазывать все необходимые детали.

Информация о Гарантии.

Гарантия на передавливатели диаметром составляет 6 месяцев.

Гарантия распространяется в случаях правильного использования оборудования и соблюдения всех инструкций:

Гарантия не распространяется при:

Ненадлежащем обслуживании;

Физических повреждениях;

Несанкционированном изменении или любом неправильном использовании оборудования;

Нарушении инструкции по эксплуатации;

Компания не дает никаких других гарантий любого рода, будь то явных или подразумеваемых, в отношении ее продукции.

Пожалуйста заполните нижеприведенную форму, которая является свидетельством Вашего приобретения в случае возникновения гарантийного случая

Дата приобретения

Покупатель

Продавец

Serial number